Балун  на кабельных линиях для высокоомных антенн.

Для высокоомных антенн, таких как антенна Бевериджа,  КТ34а  или T2FD  также можно  сделать балун на кабельных линиях. Рассмотрим построение таких балунов. Балун  изготавливается из двух отрезков кабеля.

Рис. 1

Сначала рассмотрим построение балуна с коэффициентом трансформации 4:1 для антенн с сопротивлением 200 Ом при использовании фидера  50 Ом. Двумя отрезками кабеля наматывается на магнитопроводе три витка. Центральные жилы соединяются последовательно   Оплетки соединены  параллельно, один конец (любой) соединяется к средней точке образованной центральными жилами.  Фидер подключается к обмотке из оплеток кабелей, причем оплетка фидера  также  соединяется с общей точкой.  Детально все видно на рисунках ниже.

Рис.2

При таком включении вторичная обмотка составляет шесть витков образованных

центральными жилами,  а  первичная - три витка  оплетки кабеля. Соотношение витков 2:1 соответствует коэффициенту трансформации 4:1.

Рис.3 Балун на кабельных линиях

с коэффициентом трансформации 4:1

Для балуна с коэффициентом трансформации 9:1 ( сопротивление антенны 450 Ом  и фидер 50 Ом ) используется тот же принцип и та же схема, но  в первичной обмотке  используются два витка соединенных вместе оплеток кабеля.

Рис. 4 Схема балуна на кабельных

линиях с коэффициентом трансформации 9:1

при таком включении  вторичная  обмотка составляет шесть витков, первичная обмотка – два витка, соотношение 3:1, коэффициент трансформации 9:1

Рис.4 Балун на кабельных линиях

с коэффмцментом трансформации 9:1

Учитывая предыдущую статью, где были рассмотрены примеры построения балунов для согласования и симметрирования антенн с сопротивлением от 20 Ом до 200 ом и настоящую для антенн 200 и 450 Ом можно сказать, что мы охватили практически все возможные варианты радиолюбительских антенн. Широкополосные трансформаторы на кабелных линиях обладают высокой эффективностью и я надеюсь пригодятся радиолюбителям в построении антенн.

Владислав Кеденко

UT4EN    ut4en@ukr.net