USB интерфейс к трансиверу Icom 718.

Дополнение к статье- Простой самодельный USB интерфейс для цифровых видов связи для Icom 718

http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/

Вот еще  один из вариантов переходника и как с ним разобраться.

На фотографии мы видим, что место под микросхему на плате пустое, но с другой стороны платы находится микрочип залитый компаундом.  Здесь все просто выхода соответствующие COM-порту промаркированы на плате и с распайкой проблем не возникнет.

1. RTS    подключается ко входу PTT (3й контакт АСС)

2. DTR    подключается ко входу телеграфного ключа трансивера

3. RXD  и TXD  гнездо трансивера REMOTE (соединяются в соответствии с приведенной схемой рис.1 рис 2)

Проблемы могут возникнуть с отсутствием драйвера, если вам переходник достанется без диска с драйверами. Поскольку маркировки на микрочипе нет и драйвера нет.

Как поступить в этом случае:

1. подключаем кабель к компьютеру, Windows определит новое устройство, но драйверов не найдет. В диспетчере устройств появится новое устройство

Для поиска драйвера нам необходимо узнать Аппаратный ID (VID и PID) данного устройства. Для его определения будем использовать программу  EVEREST Ultimate Edition. Найти и установить программу не составит труда. Запускаем программу EVEREST Ultimate Edition и видим неизвестное устройство со знаком ?

Перепишем данные и по ним в интернете находим необходимый драйвер.

Вот пожалуй и все самое необходимое.

73! С уважением ко всем UR3ID ur3id@yandex.ru

84647 г.ГОРЛОВКА-47

ул.П.КОРЧАГИНА дом36 кв.92

Милюшин Сергей Анатольевич