Резонансные частоты  антенн  КТ34а  и КТ36ха

Антенны КТ34а и КТ34ха (КТ36ха) имеют очень высокие параметры и уже 40 лет пользуются большой популярностью.  Набор труб и крепежа я приобрел в Харькове  www.ur8lv.com . Следует сказать, что в качестве конденсаторов трапов 10 и 15 метров используются трубки. В качестве индуктивностей используются линии из трубок. Перед сборкой антенны необходимо произвести настройку каждого диполя в отдельности.  За исходные размеры я взял фирменное описание  KT34a вариант 1983г. Оно мало отличается от предыдущих и последующих, так что для начала это не имело принципиального значения.

Многие американские радиолюбители призводили замер резонансних частот элементов антенны и были  получены сходные результаты. Замеры производились на каждом диполе «вынутом» из антенны и размещенном отдельно в свободном пространстве. Разные р/любители делали измерения на разной высоте от 2 до 15 метров как с балуном 1:1 так и без балуна, подключая кабель прямо в разрыв диполя. Билл  Уортманн N6MW обобщил результаты включая свои измерения и представил такую таблицу резонансных частот антенны КТ34а:

|  | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref | 27.500 | 20.950 | 13.500 |
| RD | 28.650 | 21.000 | 13.800 |
| FD | 29.650 | 21.900 | 15.000 |
| Dir | 29.800 | 21.900 | 14.450 |

Из таблицы видно.что резонанасные частоты двух задних элементов находятся  на низкочастотном краю каждого диапазона и даже выходят за границы диапазона. Резонансы двух передних элементов находятся  за верхней  границей диапазонов.

Владимир US5ENW любезно предоставил мне территорию но своем участке для измерений и сам принимал активное участие в настройке, за что огромное спасибо. Для начала мы собрали каждый диполь и по очереди произвели замеры. Диполь размещали на мачте высотой 3,5 метра. В разрыв диполя подключили кабель 50 Ом и далее на АА-330.  Измерения производились используя компьютер. В результате замеров  выяснили, что все резонансы кроме  диапазона 20 метров находятся выше по частоте. Это объясняется тем, что отечественные трубы имеют отличные от американских размеры наружных и внутренних диаметров. Для емкости объемных конденсаторов трапов 15 и 10 метров это оказалась существенно. Для настройки диапазона 15 метров не хватало регулировочного  запаса.  Об этом меня предупреждал Александр UX0LL  и я заблаговременно приготовил дополнительные  трубки наружным диаметром 20мм и внутренним диаметром 17,5мм.. Как оказалось, все трубки наружной обкладки объемных конденсаторов  и диапазона 15 метров  и диапазона 10 метров необходимо удлинить на 25%. После удлинения резонансы стали почти на свои места и требовалась только небольшая корректировка. При корректировке следует иметь в виду:

- изменение размера «А» (20 метров) вызывает смещение резонанса на 11 кГц/см;

- изменение размера «В» (15 метров) ) вызывает смещение резонанса на 70 кГц/см;

- изменение размера «С» (10 метров) ) вызывает смещение резонанса на 200 кГц/см.

Настройка производится очень легко, без проблем. После измерения частоты резонанса необходимо исходя из вышесказанного вычислить на сколько сантиметров сдвинуть перемычку.  Существует такая особенность в настройке.  Изменение размера «В» и «А» практически не влияет на остальные диапазоны. Изменение размера «С» (10 метров) вызывает смещение резонанса 20 метров. А настраивать диапазон 20 метров довольно проблематично, т.к. сдвиг всего 11 кГц/см. Поэтому очень желательно так подобрать длину конденсаторной трубки диапазона 10 метров, чтобы размер «С» максимально соответствовал фирменной инструкции. Сделать это можно на одном диполе, затем пересчитать остальные. Это значительно упростит дальнейшую настройку.

Отдельно нужно осветить еще два момента.

- Балун 4:1 которым комплектует Харьков антенну КТ34а не выдерживает критики. Об этом писал в свое времz Александр UX0LL. В общем то балун соответствует ТУ изготовителя, но КСВ почти 2:1  (проверено АА-330) меня никак не устраивал. Поэтому пришлось изготовить свой  балун на кабельных линиях (РК50-3-21).  КСВ в диапазоне 1,5…30 МГц не превышает 1,2 и то после 26 МГц.

- Страпы – фазирующие линии питания между элементами. Фирма КLM использовала полоски алюминия. После того как фирма KLM перестала существовать и права на антенну выкупила M2 Incorporated линии стали делать из алюминиевой трубки диаметром 3/8 дюйма = 9,5 мм. При этом линия, волновым сопротивлением 230 Ом не меняет параметры длительное время. Я использовал трубки диаметром 10 мм.

После настройки каждого элемента мы собрали антенну и разместили ее на той же мачте 3,5 метра. Настройки всех  диапазонов оказалась практически  на своих местах, только требовалось  выровнять КСВ в пределах каждого диапазона.  Методика очень проста и была описана фирмой «Mirage»  в статье  « KT34XA FAQ’s»  и Валентином  RZ3DK  http://cqham.ru/kt-34.htm . Суть сводится к следующему: если необходимо корректировать нижнюю часть диапазона, то  исходя из таблицы резонансных частот это делается двумя задними элементами. Если в высокочастотной части – то двумя передними . За один раз сдвигать перемычки лучше не более 1 см иначе картинка может измениться так, что может ввести Вас в заблуждение.

В заключение хочу представить таблицу резонансных частот  для КТ36ХА (КТ34ХА) представленную фирмой М2 Incorporated.  Резонансы измерены на каждом индивидуальном диполе «вынутом из антенны», подключенном к кабелю через балун 1:1 и размещенном  на высоте 9 метров в свободном пространстве.

|  | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref | 27.800 | 20.900 | 13.800 |
| RD | 28.750 | 20.925 | 14.030 |
| FD | 29.400 | 21.860 | 15.075 |
| Dir I | 29.350 | 21.900 | 14.400 |
| Dir II | 29.15-29.20 | 21.650 | 14.600 |

Выражаю благодарность Александру UX0LL  и Владимиру  UT1IA  за консультации.

Владислав     UT4EN

ut4en@ukr.net