ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

25.06.2013   № 390

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Мiнiстерство юстиції України

12.07.2013 за № 1174/23706

ЗМІНИ

до Регламенту аматорського радіозв’язку України

1. Абзац шостий підпункту 6.4.1. пункту 6.4 та абзац четвертий підпункту 6.7.2 пункту 6.7 виключити.

2. Таблицю 7 додатка 2 Регламенту аматорського радіозв’язку України викласти у такій редакції:

Таблиця 7

| Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності та види зв’язку передавачів аматорських радіостанцій (АРС) (за категоріями операторів) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смуги радіочастот, МГц | Категорія аматорської та аматорської супутникової служби в Україні | Потужність передавача, Вт |  |  | Види зв’язку |
|  |  | категорія |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0,1357 – 0,1378 | Вторинна | 11 | - | - | CW, DIGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1,810 - 1,840 | Первинна 2, 4 | 100 | 50 | - | CW |
| 1,840 - 1,850 | Первинна 2 | 100 | 50 | - | SSB, CW |
| 1,838 - 1,842 | Первинна 2 | 100 | 50 | 5 | DIGI |
| 1,850 - 1,900 | Вторинна | 10 | 5 | 5 | SSB, CW |
| 1,900 - 2,000 | Вторинна | 10 | 5 | 5 | AM, SSB, CW |
| 3,500 - 3,600 | Первинна 2 | 200 | 100 | 40 | CW |
| 3,600 - 3,650 | Первинна 2 | 200 | 100 | 40 | SSB, CW |
| 3,580 - 3,620 | Первинна 2 | 200 | 100 | 40 | DIGI |
| 3,650 - 3,700 | Первинна 2 | 200 | 100 | - | SSB, CW |
| 3,700 - 3,800 | Первинна 2 | 200 | - | - | SSB, CW |
| 3,730 - 3,740 | Первинна 2 | 200 | 100 | - | SSTV |
| 7,000 - 7,100 | Первинна | 200 | 100 | 40 | CW |
| 7,040 - 7,060 | Первинна | 200 | 100 | - | SSTV, DIGI |
| 7,050 - 7,100 | Первинна | 200 | 100 | - | SSB |
| 7,100 - 7,200 | Первинна 2 | 200 | - | - | SSB, CW |
| 10,100 – 10,140 | Вторинна | 200 | 100 | - | CW |
| 10,140 – 10,150 | Вторинна | 200 | 100 | - | DIGI |
| 14,000 - 14,250 | Первинна | 200 | 100 | - | CW |
| 14,070 - 14,112 | Первинна | 200 | 100 | - | DIGI |
| 14,099 - 14,101 | Первинна | - | - | - | IBP |
| 14,100 - 14,150 | Первинна | 200 | 100 | - | SSB |
| 14,150 - 14,250 | Первинна | 200 | - | - | SSB |
| 14,225 - 14,235 | Первинна | 200 | - | - | SSTV |
| 14,250 - 14,350 | Первинна 2 | 200 | - | - | SSB, CW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18,068 - 18,168 | Первинна 2 | 200 | 100 | - | CW |
| 18,100 - 18,110 | Первинна 2 | 200 | 100 | - | DIGI |
| 18,109 - 18,111 | Первинна 2 | - | - | - | IBP |
| 18,110 - 18,168 | Первинна 2 | 200 | 100 | - | SSB |
| 21,000 - 21,450 | Первинна | 200 | 100 | 40 | CW |
| 21,080 - 21,120 | Первинна | 200 | 100 | 40 | DIGI |
| 21,150 - 21,250 | Первинна | 200 | 100 | 40 | SSB |
| 21,149 - 21,151 | Первинна | - | - | - | IBP |
| 21,250 - 21,450 | Первинна | 200 | - | - | SSB |
| 21,335 - 21,345 | Первинна | 200 | - | - | SSTV |
| 24,890 - 24,990 | Первинна | 200 | 100 | - | CW |
| 24,920 - 24,930 | Первинна | 200 | 100 | - | DIGI |
| 24,929 - 24,931 | Первинна | - | - | - | IBP |
| 24,930 - 24,990 | Первинна | 200 | 100 | - | SSB |
| 28,000 - 28,200 | Первинна | 200 | 100 | 40 | CW |
| 28,070 - 28,150 | Первинна | 200 | 100 | 40 | DIGI |
| 28,200 - 28,800 | Первинна | 200 | 100 | 40 | SSB, CW |
| 28,199 - 28,201 | Первинна | - | - | - | IBP |
| 28,300 - 28,320 | Первинна | 200 | 100 | 40 | DIGI |
| 28,675 - 28,685 | Первинна | 200 | - | - | SSTV |
| 28,800 - 29,300 | Первинна | 200 | 100 | 40 | SSB, AM, CW |
| 29,200 - 29,300 | Первинна | 200 | 100 | 40 | DIGI |
| 29,300 - 29,510 | Первинна | 200 | 100 | - | SAT |
| 29,510 - 29,520 | Первинна | - | - | - |  |
| 29,520 - 29,700 | Первинна | 200 | 100 | 40 | FM, SSB, CW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50,080-50,100 | Вторинна 3 | 50 | - | - | CW |
| 50,100-50,280 | Вторинна 3 | 50 | - | - | SSB, CW |
| 50,225-50,235 | Вторинна 3 | 50 | - | - | DIGI |
| 144,000 - 144,035 | Первинна | 5 | - | - | EME |
| 144,035 - 144,110 | Первинна | 5 | 5 | 5 | CW |
| 144,110 - 144,150 | Первинна | 5 | 5 | 5 | CW, MGM |
| 144,150 - 144,180 | Первинна | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |
| 144,180 - 144,360 | Первинна | 5 | 5 | 5 | CW, SSB |
| 144,360 - 144,399 | Первинна | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |
| 144,500 - 144,794 | Первинна | 5 | 5 | 5 | SSB, CW, FM, DIGI, SSTV |
| 144,794 - 144,990 | Первинна | 5 | 5 | 5 | DIGI |
| 145,194 - 145,806 | Первинна | 5 | 5 | 5 | FM |
| 145,806 - 146,000 | Первинна | 5 | 5 | 5 | SAT |
| 430,000 - 432,000 | Первинна 2 | 5 | 5 | 5 | FM |
| 432,000 - 432,025 | Первинна 2 | 5 | - | - | EME |
| 432,025 - 432,100 | Первинна 2 | 5 | 5 | 5 | CW |
| 432,100 - 432,399 | Первинна 2 | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |
| 432,500 - 432,994 | Первинна 2 | 5 | 5 | 5 | SSB, FM, AM, DIGI, CW |
| 432,5 | Первинна 2 | 5 | 5 | 5 | SSTV |
| 433,394 - 433,581 | Первинна 2 | 5 | 5 | 5 | FM |
| 433,4 | Первинна 2 | 5 | 5 | 5 | SSTV |
| 433,581 - 435,000 | Первинна 2 | 5 | 5 | 5 | SSB, FM, AM, DIGI, CW |
| 435,000 - 438,000 | Первинна 2 | 5 | 5 | 5 | SAT |
| 438,000 - 440,000 | Первинна 2 | 5 | 5 | 5 | FM |
| 438,025 - 438,175 | Первинна 2 | 5 | 5 | 5 | DIGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5650,000-5670,000 | Вторинна | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 5660,000-5670,000 | Вторинна | 5 | - | - | SAT, EME |
| 5830,000-5850,000 | Вторинна | 5 | - | - | SAT, EME |
| 10100,000-10150,000 | Вторинна 5 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 24000,000 - 24050,000 | Первинна | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 47000,000 - 47200,000 | Вторинна | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 76000,000 – 77500,000 | Вторинна | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 77500,000 – 78000,000 | Вторинна | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 78000,000 – 79000,000 | Вторинна | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 79000,000 – 81000,000 | Вторинна | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 122250,000-123000,000 | Вторинна | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 134000,00 - 136000,00 | Первинна | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 136000,00 - 141000,00 | Вторинна | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 241000,00 - 248000,00 | Вторинна | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |
| 248000,00 - 250000,00 | Первинна | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |

1 – максимальна ізотропна випромінювальна потужність до 1Вт;

2 – використовується сумісно з іншими радіослужбами;

3 – смуга радіочастот 50,08 – 50,28 МГц може використовуватися аматорською службою на вторинній основі за умови забезпечення електромагнітної сумісності з діючими РЕЗ радіомовної, фіксованої та рухомої служб за окремими дозволами на експлуатацію АРС, наданими ДП „Український державний центр радіочастот”;

4 – в разі виникнення необхідності у захисті фіксованої і рухомої радіослужб, за виключенням повітряної рухомої, окремим обґрунтованим рішенням, НКРЗІ може вносити обмеження потужності передавачів АРС до 10 Вт у смузі радіочастот 1,810 – 1,830 МГц;

5 – смуга радіочастот 10100,000 – 10150,000 МГц може використовуватись аматорською службою на вторинній основі за умови обов’язкового погодження з ГШ ЗС України.

Види зв’язку

| Позначення | Призначення та основні характеристики |
| --- | --- |
| CW | Телеграфія – передача текстових повідомлень із використанням коду Морзе. А1 – амплітудна телеграфія; F2 – тональна телеграфія із застосуванням частотної маніпуляції. Необхідна ширина смуги випромінювання не більше 100 Гц |
| SSB АМ FM | Телефонія – передача мовних повідомлень в аналоговому вигляді. J3E – одна бічна смуга (SSB) з подавленою носійною та необхідною шириною смуги випромінювання не більше 2,7 кГц; F3E – частотна модуляція (FM) з необхідною шириною смуги випромінювання не більше 6,0 кГц на частотах нижче 30 МГц та 20 кГц на частотах вище 30 МГц; А3E – двополосна телефонія з використанням носійної (АМ) з необхідною шириною смуги випромінювання не більше 6,0 кГц |
| SSTV | Передача зображень – передача відеоінформації. J2F – з необхідною шириною смуги випромінювання не більше 2,7 кГц |
| DIGI MGM | Передача сигналів з цифровими методами модуляції (RTTY, PSK31, PSK63, MT63, Hell та інші). F1B – безпосередня частотна маніпуляція носійної частоти передавача з використанням двох частот; F2B – модуляція FM передавача двома звуковими тонами; J2B – модуляція SSB передавача двома звуковими тонами (RTTY); F1D – передача даних шляхом безпосередньої частотної маніпуляції носійної з використанням декількох частот, що чергуються; F2D – передача даних шляхом модуляції FM передавача декількома звуковими тонами, що чергуються; J2D – передача даних шляхом модуляції SSB передавача декількома звуковими тонами, що чергуються |
| ІВР | Міжнародний проект радіоаматорських „маяків”. А1 – амплітудна телеграфія з необхідною шириною смуги випромінювання 100 Гц |
| SAT | Зв'язок з використанням штучних супутників Землі. Щільність потоку випромінювання космічних станцій АСС біля поверхні Землі не повинна перевищувати мінус 110 дБВт/кв.м |
| ЕМЕ | Зв'язок з використанням Місяця як пасивного ретранслятора |

Директор Департаменту

регулювання та ліцензування					М. Сокирко